Bref aperçu des programmes d'analyse des paramètres acoustiques de la parole disponibles dans l'environnement Matlab™.

mise à jour du 20 avril 2007

I Routines AMPERFOX

I.1. Analyse de la courbe intonative ou des valeurs de hauteur des voyelles d'un signal de parole

Chacun des modules suivants effectue une étape différente du traitement :

vox.m 	Affichage de l'oscillogramme d'un signal de parole (Fig. 1a).

Détection de voisement ou définition manuelle des segments vocaliques à étudier.

Ce module calcule l'energie (mesure de l'intensité (I)) mais ne l'affiche pas

fox.m 	Extraction de Fo dans les segments définis avec la méthode du filtrage passe-bas et

détection des passages par zéro; choix d'une ou deux fréquences de coupure sur deux 	tranches à differente Fo moyenne.

Affichage de la courbe en correspondance des segments définis (Fig. 1b).

dox.m	Lissage de la courbe: correction des erreurs de détection aux extrêmes des segments;

moyennement des tremblements.

Superposition de la nouvelle courbe sur celle tracée par le module précédant (Fig.

1b) avec possibilité de sauvegarde de cette courbe sous forme de fichier de données 	de Fo (.dfo).

box3.m	Stylisation automatique de la courbe (trois valeurs de hauteur (H) pour chaque

voyelle; courbe tracée en Fig. 2) avec possibilité de correction manuelle des fausses 	modélisations éventuelles (à cet effet on peut se servir du module HFO.m pour 	l'estimation manuelle de Fo en correspondance des points d'incertitude ; les 	corrections progressivement apportées sont visualisées sur une courbe tracée en Fig.

3). Ce module mesure la durée (D) des voyelles segmentées et permet de

sauvegarder en mémoire un fichier-texte contenant les valeurs de tous les

paramètres mesurés en correspondance de chaque voyelle (D I H).

Ce fichier-texte peut être lu par un logiciel de traitement de texte quelconque et la 	courbe correspondante peut être tracée à l'aide des modules QTGR.m e HZGR.m.

II Routines AMPERFOX

II.1. Analyse statistique des principaux corrélats acoustiques (D I H) des phénomènes suprasegmentaux d'un signal de parole

Le traitement statistique peut se faire à l'aide des modules de la série AVRG*.m (chacun d'entre eux présente des options de visualisation différentes ; se référer à la section de présentation de ces modules).

AVRG*.m permet d'ouvrir une série de fichiers de texte contenant les valeurs des paramètres D I H des diverses répétitions de la même phrase ; il les visualise en les superposant, il calcule les moyennes et les écart-types des valeurs correspondantes, il affiche (toujours en la superposant) la courbe moyenne obtenue et il produit en sortie un fichier-texte (rapport, .rep) qui résume les résultats de l'analyse statistique.

En particulier :

AVRGALL.m effectue la moyenne des données contenues dans les fichiers de texte des 5 répétitions retenues pour chaque phrase. Il les visualise sur une échelle variable au choix de l'utilisateur et il affiche la droite correspondante à la fréquence moyenne du locuteur.

AVRGX.m permet de choisir les fichiers de différentes répétitions d'une même phrase sur lesquels effectuer la moyenne. Il les visualise sur une échelle variable au choix de l'utilisateur et il affiche la droite correspondante à la fréquence moyenne du locuteur.

II.2. Visualisation des allures des principaux corrélats acoustiques des phénomènes suprasegmentaux d'un signal de parole

Le module suivant peut être utilisé après traitement d'analyse (se référer au paragraphe 1. L'existence préalable du fichier-texte contenant les données D I H de l'analyse intonative est une condition nécessaire pour le fonctionnement de ces programmes).

SIGDFO32.m est un module qui permet de visualiser dans la même figure (en colonne) les trois courbes suivantes :

l'oscillogramme d'un signal ;

la courbe de l'energie du signal ;

la courbe de Fo obtenue pour chaque voyelle et sauvegardée dans le fichier "dfo" avec le même nom du signal et extension .dfo.

Sur le graphique de l'oscillogramme il superpose des marqueurs des lieux de première et dernière estimation de Fo.

HZGR.m permet de visualiser le contenu des fichier-texte sous forme de courbe d'évolution de Fo avec échelle en ordonnées en Hz et lignes verticales pour définir les blocs correspondants aux voyelles. Il affiche aussi les valeurs minimales, maximales et moyennes de Fo pour chaque phrase.

QTGR.m permet de visualiser le contenu des fichier-texte sous forme de courbe d'évolution de Fo avec échelle en ordonnées en quarts de ton. Il affiche aussi les valeurs minimales et maximales de chaque phrase par rapport à la moyenne ramenée à 0. L'évolution de la courbe est délimitée à l'intérieur de l'intervalle de variation de Fo relative à l'ensemble de la phrase.

II.3. Modules d'évaluation de l'importance des variables prosodiques dans le décodage de la phrase, dans la perception du naturel de la parole et des caractères idiosyncratiques du locuteur

GENTXT.m est un module qui permet la synthèse d'une série d'impulsions à partir des données contenues dans le fichier .txt. Le signal issu de ce traitement, sauvegardable dans un fichier données acoustiques brutes (.ton), ne contient pas de parole, mais seulement des variations mélodiques correspondantes à celles de la phrase sur la base de laquelle il a été engendré.

LPCAN.m est un module qui permet d'effectuer une analyse LPC sur un signal de parole.

Le résultat de l'analyse (LPC d'ordre 20 et sur des fenêtres de 256 échantillons) n'est pas stocké sur le disque, mais il reste en mémoire en vue de traitements ultérieurs à l'aide des modules FIXSYN.m ou SYN.m.

FIXSYN.m est un module disponible seulement après le traitement préalable de LPCAN.m.

Il permet la synthése de la phrase analysée par celui-ci, avec une source d'excitation fictive prenant en compte une alternance de séquences d'impulsions périodiques et aléatoires. La périodicité des impulsions est constante tout au long de la réalisation. À la fin du traitement, on écoute en séquence trois versions présentant des fréquences fondamentales de 125, 250 et 500 Hz et caractérisées par conséquent par des mélodies monotones.

SYN.m est un module disponible seulement après le traitement préalable de LPCAN.m.

Il permet la synthése de la phrase analysée par celui-ci, avec une source d'excitation basée sur les données de l'analyse prosodique effectuée auparavant. Par conséquent la mélodie qui le caractérise reproduit au mieux celle de la phrase originale.

On peut ouvrir et consulter le contenu de ces fichiers à l'aide du module OPDFO.m.

HFO.m est un module qui permet l'estimation manuelle de Fo en correspondance d'un ou de plusieurs points du fichier analysé.

Les fichiers "rep" peuvent être à leur tour convertis en fichiers-texte et utilisés en tant que tels. Pour ce faire il suffit de les soumettre aux traitements suggérés par REP2TXT.m.